公司废旧物资处置安全管理规定

各单位：

各单位废旧物资在经过易派客“易竞拍”处置专区处理后，资源回收供应商进入废旧物资区进行物资装车作业时，存在极大的安全隐患和“管理盲区”，需要各单位物资供应部门高度重视，现对废旧物资处置安全管理作如下提醒和规定：

1.车辆管理规定：车辆严格遵交通守法律规定，需入厂车辆严格遵守厂内行车有关管理制度并提前规划路线上报各单位废旧物资处置小组。车辆拐弯、倒车等易伤人环节，需安排人员在地面观察和指挥。

2.装车管理规定：

（1）装车前，各单位需组织回收商进行JSA风险分析；各单位物供部门需对供应商进行安全交底；各单位需与供应商签订安全免责协议。

（2）大型废旧物资装车应使用吊车作业，吊车司机、起重指挥、驾驶员必须持证上岗。车辆状况必须经检查完好。吊装过程严格遵守吊装作业有关规定，设立警戒区，吊车支腿垫板必须坚固稳定。对吊装实际负荷必须事前审核、全程监控。小配件卸货时应使用叉车装车。

（3）吊装时，必须监控管道、钢筋等型材捆绑是否牢靠，防止吊装散落伤人。钢板吊装时，必须检查鱼卡具是否是正规产品，严禁使用自制工具。对阀门、管件等，要使用框篮吊装等。

（4）物品吊装时，必须自上而下、由近而远进行吊装，禁止“掏”吊，禁止“跨”吊等，防止物品应力回弹伤人，防止物资坍塌滑落伤人等。

（5）物品装车后，必须绑扎牢固，防止运输过程中物品滑落、坍塌。

（6）吊装前，要识别现场危化品，防止有易燃易爆物品，防止吊装时产生静电、火花等造成闪爆。

（7）吊装时，要关注吊杆上部回转空间，防止触碰高压电缆等伤人。

3.个人安全管理规定：回收商人员入场前必须进行安全培训，在回收废旧物资的过程中，工作人员应佩戴合格的劳保装备，如防护眼镜、手套、劳保鞋和劳保服等。

4.监督管理规定：废旧物资回收过程中如回收商存在影响安全行为，废旧物资小组成员应立即要求回收商停止回收作业，在回收商整改完成后方可继续回收。

5、其他未明确事项，执行南京工程有限公司HSE管理相关规定。

6.回收商人员在回收过程中应遵守本安全管理规定及南京工程有限公司HSE管理相关规定，回收商人员须对违反规定引发的的安全事故负责。